SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

NR ST 01

Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach wodnych

(Kod CPV 45242000-5)

| Inwestor: | Gminny Ośrodek Kultury „PEGAZ” w Pieckach ul. Zwycięstwa 6, 11-710 Piecki |
| --- | --- |

Remont pomostu pływającego na Plaży Wiejskiej przy Jeziorze Wągiel

w  miejscowości Piecki

LUTY  2024

SPIS TREŚCI

- CZĘŚĆ OGÓLNA

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

- PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najważniejsze oznaczenia i skróty: ST – Specyfikacja Techniczna

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ITB – Instytut Techniki Budowlanej

PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości

- CZĘŚĆ OGÓLNA

  - Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Remont pomostu pływającego na Plaży Wiejskiej przy Jeziorze Wągiel w  miejscowości Piecki

Inwestor: Gminny Ośrodek Kultury „PEGAZ” w Pieckach.

Lokalizacja: Piecki.

  - Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem pomostu pływającego na Plaży Wiejskiej przy Jeziorze Wągiel                      w miejscowości Piecki.

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązkowy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

  - Przedmiot i zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania i odbioru robót związanych z:

- demontażem drabinek i tablic informacyjnych (do ponownego użycia)

- demontażem starego poszycia pomostu,

- demontażem barierek,

- demontażem niskich pomostów,

wraz z transportem i złożeniem materiałów rozbiórkowych we wskazanym miejscu przy                                ul. Zwycięstwa 48, 11-710 Piecki.

ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:

- skompletowaniem materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac,

- wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania robót instalacyjnych

- oczyszczeniem metalowych kotw ocynkowanych i zabezpieczenie ich farbą antykorozyjną bezpieczną dla środowiska, posiadającą wymagane atesty

- przygotowaniem elementów drewnianych – impregnacja ciśnieniowa

- montażem legarów i zabezpieczenie ich górnej krawędzi taśmą izolacyjną

- przygotowaniem konstrukcji pod montaż niskich pomostów (trap)

- montażem nowych desek stanowiących poszycie pomostu

- montażem desek na niższych pomostach (trap)

- montażem barierek – 32 mb

- montażem tablic informacyjnych i drabinek

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                              z e specyfikacją techniczną i poleceniami zamawiającego.

  - Dokumentacja robót montażowych

Dokumentację robót montażowych stanowią:

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), sporządzona zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2012 r. Nr 365),

- dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego zastosowania  użytych  wyrobów  budowlanych,  zgodnie  Obwieszczeniem  Marszałka  Sejmu Rzeczypospolitej  Polskiej  z  dnia  9  stycznia  2020  r.  w  sprawie  ogłoszenia  jednolitego  tekstu ustawy  o  wyrobach  budowlanych,   karty   techniczne  wyrobów  lub  zalecenia  producentów dotyczące stosowania wyrobów,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z Ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy -  Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw).

Remont pomostu pływającego na Plazy Wiejskiej w Pieckach przy Jeziorze Wągiel należy wykonać na podstawie szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych                i instalacyjnych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia.

  - Nazwy i kody robót objętych zamówieniem: Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót

Budowa obiektów inżynierii wodnej  (Kod CPV  45240000-1)

Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nawodnych (kod CPV 45242000-5)

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań.

Dopuszcza się stosowanie przez wykonawcę równoważnych zamienników materiałów i urządzeń, niż wskazane w projekcie pod warunkiem, że:

- ich parametry techniczne, użytkowe i eksploatacyjne są co najmniej takie same lub lepsze od parametrów wymienionej w dokumentacji projektowej,

- geometria, faktura, kolorystyka urządzeń i materiałów nie wpływa na przyjęte rozwiązanie architektoniczno-konstrukcyjne,

- nie prowadzą do zmiany rozwiązań projektowych,

- nie prowadzą do zmiany wyrazu architektonicznego obiektu, a co za tym idzie, zmiany projektu jako zapisu świadomego rozwiązania architektonicznego będącego wyrazem uzyskania efektu założonego przez Zamawiającego i Projektanta,

- wykonawca przedstawi z wnioskiem o akceptację zamiennych rozwiązań porównanie parametrów na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania), obliczenia (np. rozkładu natężenia i luminancji oświetlenia, wytrzymałości konstrukcyjnej itp.)  dla proponowanych produktów,

- wykonawca uzyska akceptację Zamawiającego na zastosowanie proponowanych rozwiązań.

  - Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów

Do wykonania i montażu pomostu pływającego należy stosować materiały, substancje i komponenty, bezpieczne dla środowiska.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony przedstawiciel:

- dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny zgodności,

- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,

- wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do    jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym,  z  indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu  lub  z  nim uzgodnioną.

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym  projekcie  dotyczącym  montażu  urządzeń  elektroenergetycznych  w obiekcie budowlanym.

  - Rodzaje materiałów

Wszystkie materiały do wykonania remontu pomostu pływającego powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w specyfikacji technicznej (normach, aprobatach technicznych) oraz projekcie pomostu.

    - Elementy drewniane

Legary (podłużnice)  – konstrukcja drewniana wykonana z drewna suszonego struganego impregnowanego ciśnieniowo, świerk skandynawski lub modrzew. Legary (podłużnice) o parametrach 175x75 mm. Prefabrykaty elementów pokładu należy połączyć giętkimi złączami śrubowymi.

Drewniany dek pomostu (poszycie) – konstrukcja drewniana wykonana z drewna suszonego struganego impregnowanego ciśnieniowo, deski ryflowane sosna lub świerk Deski ryflowane o wymiarach 28x120mm. Mocowane do legarów za pomocą ocynkowanych wkrętów ciesielskich nie do końca gwintowanych.

Opaska (drewniana listwa obojowa) -  konstrukcja drewniana wykonana z drewna suszonego struganego impregnowanego ciśnieniowo, sosna lub świerk o przekroju 34x90mm. Mocowane do legarów za pomocą ocynkowanych wkrętów ciesielskich nie do końca gwintowanych.

Barierka drewniana  –  konstrukcja drewniana wykonana z drewna suszonego struganego   impregnowanego ciśnieniowo, sosna  lub świerk o przekroju: 90x30mm wraz z poręczą o wymiarach 28x120mm o łącznej długości  32mb.

Trap dojściowy – konstrukcja drewniana oraz drewniane poszycie wykonane z drewna suszonego struganego impregnowanego ciśnieniowo, deski ryflowane sosna lub świerk. Elementy konstrukcyjne o wymiarach 175x75mm oraz deski ryflowane o wymiarach 28x120 mm.

    - Elementy łączące

Wszelkie elementy łączące po demontażu elementów drewnianych powinny zostać zabezpieczone  farbą antykorozyjną ocynk (bezpieczną dla środowiska). Elementy wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo mające zastosowanie w istniejącym pomoście będą wykorzystane               w remoncie pomostu. Należy zastosować nowe śruby, podkładki i nakrętki ocynkowane ogniowo o odpowiednich parametrach.

Wymagania dotyczące montażu pomostu:

Montaż pomostu ma zostać wykonany z elementów nowych,  zgodnie ze sztuką budowlaną.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca musi dysponować sprzętem odpowiednim do wykonania remontu pomostu, 
i przeznaczonym do tego rodzaju prac z uwzględnieniem specyfikacji miejsca pracy.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu

Podczas transportu na miejsce remontu pomostu, należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do montażu. Stosować dodatkowe opakowania materiałów w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych.

Demontowany materiał z równą ostrożnością powinien być przetransportowany na wyznaczone przez zamawiającego miejsce.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

  - Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót.

Roboty winny być wykonane zgodnie ze specyfikacja opartą na pierwotnym projekcie pomostu pływającego oraz poleceniami zamawiającego.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

  - Kontrola czynności mających na celu wykonanie robót

- sprawdzenie kompletności materiałów potrzebnych do wykonania podanych prac,

- poprawne oczyszczenie metalowych kotw ocynkowanych i zabezpieczenie ich farbą antykorozyjną bezpieczną dla środowiska, posiadającą wymagane atesty

- poprawne przygotowanie elementów drewnianych – impregnacja ciśnieniowa

- poprawny montaż legarów i zabezpieczenie ich górnej krawędzi taśmą izolacyjną

- poprawne przygotowanie konstrukcji pod montaż niskich pomostów (trap)

- poprawny montaż nowych desek stanowiących poszycie pomostu

- poprawny montaż desek na niższych pomostach (trap)

- poprawny montaż barierek – 32 mb

- poprawny montaż tablic informacyjnych i drabinek

  - Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych polegających na kontroli:

- zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym,

- jakości i zgodności wykonania robót z ustaloną w dokumentacji powykonawczej, normami, przepisami budowy oraz bhp,

- sprawdzenie trwałości połączeń elementów drewnianych z konstrukcją, poprawności montażu elementów, braków, ubytków lub uszkodzeń, sprawdzenie zgodności zamontowanych elementów z ustaleniami.

  - Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami

Wszystkie materiały i urządzenia nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie zamawiającego  Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.

- SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

  - Warunki odbioru remontu pomostu pływającego

    - Odbiór końcowy

Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić po zakończeniu robót remontowych przed oddaniem obiektu do użytkowanie.

Odbioru dokona specjalna powołana w tym celu komisja.

Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego.

- PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

  - Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze.

Podstawą rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość ceny ryczałtowej podanej przez Wykonawcę w ofercie.

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

  - Inne dokumenty, instrukcje i przepisy Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  remontowych.  Wymagania ogólne. Kod CPV 45242000-5

- Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  remontowych.  „Roboty  w zakresie remontu pomostu pływającego”

- Pierwotny projekt istniejącego pomostu pływającego

Ustawy

    - Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. o prawo wodne.

    - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.